燃油加油机

加油员手册

目  录

1 概述	4

2 加油机电控部分结构	4

2.1加油机电控系统主要组成部件	4

2.2加油机电控系统结构原理框图	4

2.3各部件主要功能及基本结构	5

2.3.1主控板	5

2.3.2显示板	5

2.3.3键盘板	5

2.3.4电源盒	6

2.3.5系列分类	6

3 具体操作说明	7

3.1 上电操作及空闲控制界面	7

3.1.1 空闲待机界面	7

3.2 加油操作	7

3.2.1 任意加油（ 加油 键， 停机 键）	7

3.2.2 定金额加油（ 定量 键一次）	8

3.2.3 定量加油（ 定量 键二次）	8

3.2.4 点动取整（ · 键，凑整数）	9

3.2.5 打印当笔加油数据（ 打印  键）	10

3.3查询操作	10

3.3.1查各种累计（空闲待机界面 +  累计  键）	10

3.3.2查时间（ F2 键）	11

3.3.3 查询明细记录（ F2  +  0  +  · 键）	11

3.3.4查询提前关阀量（ F2  + 关阀量 键）	12

3.3.5查询软件版本号（ F2  +  1  键）	12

3.3.6查询当量系数（ F2  +  2 键）	12

3.3.7 背光开关设置（ F2  +  6  键）	13

3.4一级设置操作	13

3.4.0 进入一级设置操作界面（简称F1-1设置界面）（ F1  + 一级设置密码）	13

3.4.1设置单价(F1-1设置界面 + 单价键)	14

3.4.2设置提前关阀量(F1-1设置界面 + 关阀量键)	15

3.4.3 设置时间(F1-1设置界面 + 5 键)	16

3.4.4设置油品编码(F1-1设置界面 + 8  键)	16

3.4.5设置枪号(F1-1设置界面 +  9 键)	17

3.4.6清班累(F1-1设置界面 +  累计 键 +  确认 键)	18

3.4.7加油机锁机或解锁(F1-1设置界面 + 停机 键 + 开锁机密码)	19

3.4.8打印机及显示语言设置(F1-1设置界面 + 打印 键)	20

3.5二级设置操作	21

3.5.0 进入二级设置操作界面（简F1-2设置界面）（ F1  + 一级密码 +  0   + 二级密码）	21

3.5.1 设精度系数( F1-2设置界面 +  2  键)	22

3.5.2 设小流量精度系数( F1-2设置界面 + 3  键)	23

3.5.4 设开锁机密码(F1-2设置界面 + 9 键)	23

3.5.5 小数点位数设置(F1-2设置界面 +  ·  键)	24

3.5.6 系统重新初始化( F1-2 设置界面 + 清除 键)	26

4 错误码定义	27

5 接线方法	27

# 概述

中升加油机电脑控制系统是针对各式加油站用加油机而设计开发的，它融合了国内外各种加油机电脑系统的各项功能及优点，实现了加油小票现场打印、加油记录实时上传的应用，大大缩减了车辆加油的时间，提高了加油效率，同时实现了加油站信息化管理。

# 加油机电控部分结构

## 2.1加油机电控系统主要组成部件

主控板：采用先进的ARM处理器，具有很强的抗干扰性能，准确的运算精度，实现实时温压补偿运算、精确预置加油控制。

显示板：采用标准超宽温-40℃~80℃ LCD字符及数字显示；高亮度LED背光，显示清晰；

键盘板：采用和主板层叠插结式装配结构；按键采用轻触型结构，实现加油操作。

电源盒：市电处理、开关电源直流本安输出及泵和电磁阀的控制输出。

## 2.2加油机电控系统结构原理框图

显示板

显示板

金额量积

油量

单价

金额

油量

单价

小票

打印机

主板CPU

20个按键

主板和键盘板

电源隔爆盒

图形液晶 屏

RS422通讯

油站计算机

## 2.3各部件主要功能及基本结构

### 2.3.1主控板

主控板是加油机电脑控制系统的核心部件。它主要由核心处理器、海量非易失性

存储器、实时时钟、温度压力采集以及与打印机及上位计算机通讯等电路组成。

该板核心处理器采用先进的ARM处理器，它在节电、稳定性、可靠性、抗干扰性以及灵活性等方面远远超出了目前常用的51系列单片机。存储器采用了大容量Flash存储器，单片存储容量是4M，可存储多笔脱机加油记录。

由于该板核心电路功耗极低，因此突然掉电后，板子上储存的少许电量足以维持加

气数据的计算及存储，同时可维持显示板显示当前加油数据一定的时间。这不但大大提

高了以往由电池保护加油数据的可靠性，而且还节省了后期由于更换电池所支出的费用。

### 2.3.2显示板

显示板是实时显示加油数据的部件。它采用两行6位超宽温液晶屏（-40℃~80℃）

分别显示加油金额和加油容积，一片4位超宽温液晶屏显示单价。整板采用高亮度LED背光板，大大保证了显示的清晰度。

### 2.3.3键盘板

键盘板主要是执行加油操作、设置、查询等几大功能。键盘部分由20个按键组成，各按键定义如下：

| 1 | 2 | 3 | 定量 关阀量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 总累 |
| 7 | 8 | 9 | 停机 |
| . | 0 | 清除 | 开始 单价 |
| F1 | F2 | F3 | 确认 打印. |

键盘各按键详解：

0  ~  9 ：为数字键。

定量/ 关阀量：空闲待机界面下按一次此键为定金额预置，再按一次此键为定体积预置；F1键的F1-1设置界面下按此键用于设置提前关大阀量；F2键的F2查询界面下按此键为查询提前关大阀量。

总累：空闲待机界面下此键用于查询金额总累、体积总累、金额班累、体积班累；F2键的F2键查询界面下按此键用于清班累计。

停机：加油过程中用于停止加油，F1键的F1-1设置界面下用于锁机或开机。

加油/单价：空闲待机等界面用于启动加油；F1键的F1-1设置界面用于设置单价。

确认/打印.：F1键的F1-1、F1-2等各种设置界面下此键用于确认输入，加油完毕此键用于打印当前笔加油数据；F2+ 0查询多笔明细状态时用于打印查询笔明细。

· ：加油过程此键用于凑整；F2+0查询明细状态此键用于查询下一笔明细。

清除：F1键的F1-1、F1-2等各种设置界面下设置各种参数时此键用于清除各种输入的数据， F1键F1-2设置界面下直接按此键用于清除系统参数，重新初始化参数。

F1：等同于设置键。空闲待机界面下此键用于进入设置各种参数；设置过程中按此键，用于直接返回到F1键F1-1或F1-2的设置界面。

F2：等同于查询键。空闲待机界面下此键用于查询除总累外的各种数据。查询过程中按此键用于直接返回F2键的F2查询界面。

F3：等同于返回健。F1或F2键相关功能时按此键用于直接返回空闲待机界面。

### 2.3.4电源盒

电源盒是由隔爆箱、开关电源板、电源保护控制板、电源滤波器等组件装配而成。它为加油机其它部件的工作提供了本安电源，为加油泵和加油阀提供了控制输出。

### 2.3.5系列分类

本系列加油机分为(按F2+ 1 键查询系列编号)ꎺ：

V2.1.XX系列：无图形液晶。

V2.2.XX系列：带图形液晶。

V2.3.XX系列：带图形液晶和锁。

如下图

图形液晶机型键盘              图形液晶含锁机型键盘

注：如选择含锁机型(含锁代替密码)，在加油时需将钥匙转向 FUEL 标志            处，设置参数时将钥匙转向 F1处。

# 具体操作说明

## 3.1 上电操作及空闲控制界面

加油机上电，显示屏显示如下：

1、显示全91：

V2.200

温馨提示： 91: 表示本加油机为普通加油机,或者是后台可接室内控制器的加油机

92: 表示后台可接PC管理系统的加油机

图形液晶显示V2.xxx代表键盘CPU软件版本号为2.xxx.

2、依次显示全1到9，蜂鸣器发出一声长鸣，同时液晶屏显示最近一次的加油数据：

请抬枪加油

加油单价: 1234.0

金额:  1234567.8

体积:    1000.46

图3.1 空闲待机界面

注:如选择图形液晶则含右框图图形液晶英/中文显示界面.，

### 3.1.1 空闲待机界面

图3.1最近加油数据界面就是“空闲待机界面”，或者称待机界面。依次是LCD显示板界面、图形液晶英、中文界面，以下简称显示屏。

## 3.2 加油操作

温馨提示：如为带键盘锁的机型，键盘锁必须处加油位置(钥匙档指向 FUEL  )才允许 加油。当处于设置位置时，蜂鸣器长鸣提示不能加油，显示屏显示“E-L2”错误。

### 3.2.1 任意加油（ 加油 键， 停机 键）

- 按  加油  键（或直接提枪），开泵开阀，开始加油。

加油中- - - - -

按.取整

金额:   100.008

体积:     84.75

- 按  停机  键（或直接挂枪），关泵关阀，停止加油。

### 3.2.2 定金额加油（ 定量 键一次）

- 按 定量  键一次，主显示屏第一行显示”P”,选择定金额加油模式：

预置金额

0.00

- 输入要预置的数字：

预置金额

1000.00

表示预置1000.00元。

- 提枪或按 加油 键，开始加油，到达预置量后，加油机自动停止加油。

预置P： 1000.00

按 . 取整

金额:     67.80

体积:     10.00

温馨提示：步骤2）输入预置值后可直接抬枪加油，也可以按“确定”键进行预置值确 认（按  F3键将取消预置值并退出至空闲界面），然后进行其它操作（例如查询累计等），按确定 键后单价位置的单价将显示出来。如想取消预置值，只需要再按一次“定量”键，再按“F3”键即  可退出。

### 3.2.3 定量加油（ 定量 键二次）

- 按 定量  键两次，主显示屏第一行显示”L”,选择定量（体积）加油模式：

预置体积

0.00

- 输入要预置的数字：

预置体积

100.00

表示预置100.00升。

- 提枪或按 加油 键，开始加油，到预置量后, 加油机自动停止加油。

预置L    100.00

按 . 取整

金额:     67.80

体积:     10.00

温馨提示：步骤2）输入预置值后可直接抬枪加油，也可以按“确定”键进行预置值确认（按F3键将取消预置值并退出至空闲界面），然后进行其它操作（例如查询累计等），按确定键后单价位置的单价将显示出来。如想取消预置值，只需要再按一次“定量”键，再按“F3”键即可退出。

### 3.2.4 点动取整（ · 键，凑整数）

- 加油过程中，按 · 键，当加油金额到整数后，自动关阀（暂时不关泵，需要按     停机 键才关泵），停止加油：

加油中- - - -

按 . 取整

金额:     67.00

体积:      9.88

- 如果尚须继续加油，可再按 · 键，当加油金额到下个整数后，加油机再一次自动关阀（暂时不关泵，需要按 停机 键才关泵），停止加油：

加油中- - - -

按 . 取整

金额:     68.00

体积:     10.03

注: 取整的范围

- 当金额的小数为0位时，取整范围为X. X 0 0。

- 当金额的小数为1位时，取整范围为X. 0 . 0。

- 当金额的小数为2位时，取整范围为X.. 00。

- 当金额的小数为3位时，取整范围为X.. X00。

### 3.2.5 打印当笔加油数据（ 打印  键）

如加油机安装有打印机，进行相应配置后，挂枪后按 打印 键，可打印当笔加油数据。

## 3.3查询操作

### 3.3.1查各种累计（空闲待机界面 +  累计  键）

- 查油量总累

空闲待机界面下，按 累计 键一次，显示屏显示：

体积累计

123212.34

表示：升累计为123212.34升。

按 累计 键继续查询下一个累计即金额累计，按 F3 键直接返回空闲待机界面。

- 金额总累

空闲待机界面下，按 累计 键二次，显示屏显示：

金额累计

835379.67

表示金额累计为835379.67元。

按 累计 键继续查询下一个累计即油量班累，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

- 油量班累

空闲待机界面下，按 累计 键三次，显示屏显示：

班体积累计

123212.34

表示班升累计是123212.34升。

按 累计 键继续查询下一个累计即金额班累，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

- 金额班累

空闲待机界面下，按 累计 键四次，显示屏显示：

班金额累计

835379.67

表示班金额累计是835379.67元。

按 累计 或 F3  键返回空闲待机界面。

### 3.3.2查时间（ F2 键）

空闲待机界面下，按  F2  键，显示屏显示：

0明细

1版本

2系数

6背光开关 关阀量

此界面也为作为F2查询界面（以下简称F2查询界面），在此界面状态下，可按各种功能键和数字键查询相应参数。

### 3.3.3 查询明细记录（ F2  +  0  +  · 键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按数字键  0  ，主显示屏显示：

No.000 ppu: 6.78

金额:     76.80

体积:     10.00

.增F1减 F3返回

单价位置显示明细的索引号0

1）再按数字键 0 -9,可查询最近的10笔加油数据；

2）按·键，可以查询下一笔明细，直到第399笔（相应的索引号显示在单价位置）,按F1 键则查询上一笔加油明细；

3）如安装有打印机，以上界面按 打印  键，可打印当前查询笔明细。

4）按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.4查询提前关阀量（ F2  + 关阀量 键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按关阀量 键，显示屏显示：

F2-提前关阀量

提前关阀量：

0.34

表示提前关大阀量为0.34升。

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.5查询软件版本号（ F2  +  1  键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按 1  键，显示屏显示：

系统版本号：

V2.200

Flash  081

表示当前的版本号是2.200。

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.6查询当量系数（ F2  +  2 键）

空闲待机界面下,按 F2  键,再按 2  键，显示屏显示：

F2-2

系数:

1000

表示当前脉冲系数为1.000，每一个脉冲相当于0.01升。

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

### 3.3.7 背光开关设置（ F2  +  6  键）

空闲待机界面下，按 F2  键，再按 6  键，背光关闭，再按 6   键，背光打开：

0明细

1版本

2系数

6背光开关 关阀量

按 F2  键返回上一级的F2键查询界面，按 F3  键直接返回空闲待机界面。

## 3.4一级设置操作

### 3.4.0 进入一级设置操作界面（简称F1-1设置界面）（ F1  + 一级设置密码）

1）`空闲待机界面下按  F1  键，显示屏显示：

设置 F1-1

请输入一级密码:

“----”表示需要输入密码。

2） 输入一级密码（默认6267）：

设置 F1-1

请输入一级密码:

***

每输入一个密码，相应的“-”会变为“H”，以“H”的个数表示输入的密码个数。

3. 输入完毕，如果正确，会显示：

设置 F1-1

1Pos 5时间 8油品

9枪号 关阀   累计

单价 停机  设打印

“888888”表示密码输入成功。

“F1-1”表示为F1键的一级设置界面，以下简称F1-1设置界面。

注：当机型为带键盘锁机型时，本步骤改为先将锁转到“设置( F1处 )”位置，再按F1键，即跳过本步骤。

### 3.4.1设置单价(F1-1设置界面 + 单价键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 单价 键，显示：

现单价

6.78

新单价

0.00

表示当前单价为6.78元。

2）不需要修改时可按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键和小数点键输入设置的新单价（输入错误可按 清除 键重新输入）：

现单价

6.78

新单价

8.78

3） 按 确认键进行单价确认,，显示：

现单价：

8.78

修改成功

F1  返回

表示新单价已经修改为8.78元，单价修改成功。

4） 按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.2设置提前关阀量(F1-1设置界面 + 关阀量键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 关阀量 键，显示：

现提前关大阀量

0.50新提前关大阀量

0.00

表示当前提前关大阀量为0.50升。

温馨提示：提前关大阀量需要根据实际情况找到合适的值：太大，则小阀加油时间长，整个加油时间会延长；太小，则容易过冲，造成油站的损失。正确的方法是观察是否有小阀过程，设置的值保证有2-5秒小阀过程是最理想的状态。

2）不需要修改时可按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则根据加油机压力大小以及实际情况，输入新的提前关大阀量（输入错误可按清除 键重新输入）：

现提前关大阀量

0.50

新提前关大阀量

0.80

3） 按确认键进行输入值的确认,，显示：

现提前关大阀量

0.80

修改成功

F1  返回

8888表示修改成功。

4） 按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.3 设置时间(F1-1设置界面 + 5 键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 5 键，显示：

现时间：

20120110024923

新时间：

表示当前时间为2012年01月10日02小时49分23秒。

2）不需要修改时可按 F1  键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的时间（输入错误可按 清除 键重新输入）：

现时间：

20120110024923

新时间：

20121101020308

3）按确认键进行输入值的确认，显示：

现时间：

20120110024923

新时间：

20121101020308

8888表示修改成功。

4）按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.4设置油品编码(F1-1设置界面 + 8  键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按  8键，显示：

现油品:

0000

新油品:

表示当前编码为0000。

编码见下表

2） 不需要修改时可按 F1  键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的编码（输入错误可按 清除 键重新输入）：

现油品:

0000

新油品:

0005

3）按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

油品设置成功

F1 返回

8888表示修改成功。

4）按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

温馨提示： 输入非编码内的油品代号再按确定键时将报错。

| 油品编码 | 油品名称 | 油品编码 | 油品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0# 柴油 | 0x0005 | +5# 柴油 |
| 0x0010 | +10# 柴油 | 0x0015 | +15# 柴油 |
| 0x0020 | +20# 柴油 | 0x0090 | 90# 汽油 |
| 0x0093 | 93# 汽油 | 0x0095 | 95# 汽油 |
| 0x0097 | 97# 汽油 | 0x0098 | 98# 汽油 |
| 0x0105 | -5# 柴油 | 0x0110 | -10# 柴油 |
| 0x0115 | -15# 柴油 | 0x0120 | -20# 柴油 |
| 0x0130 | -30# 柴油 | 0x0135 | -35# 柴油 |
| 0x0150 | -50# 柴油 | 0x9999 | auto |

注 ：第1位为0，第2位1代表为负，3、4位代表油品

### 3.4.5设置枪号(F1-1设置界面 +  9 键)

1) 在3.4.0的F1-1设置界面按 9键，显示：

现枪号:

05

新枪号范围: 1-32

表示当前枪号为05。

温馨提示：枪号用于在接室内控制器模式时接收室内控制器针对枪号的指令，也用于打印时打印出此枪号作为加油位置的依据。

2) 不需要修改时可按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的枪号编码（输入错误可按 清除 键重新输入）：

现枪号:

05

新枪号范围: 1-32

03

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

枪号设置成功

F1 返回

8888表示修改成功。

4） 按  F1  键返回上一级F1-1设置界面或按 F3  直接返回空闲待机界面。

### 3.4.6清班累(F1-1设置界面 +  累计 键 +  确认 键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 累计 键，显示：

清除班累计

确认键继续

F1键退出

表示准备清除班累计。

确认键继续清除， F1键返回F1-1设置界面， F3 返回空闲待机界面。

温馨提示：班累用于方便交接班，可清除。

2） 不需要清除时可按 F1  键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要清除，则按 确认 键确认清除,，显示：

清除班累计

成功

8888表示清除成功。

3） 按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.4.7加油机锁机或解锁(F1-1设置界面 + 停机 键 + 开锁机密码)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 停机 键，显示：

锁开

锁开关密码:

第一行的“----”表示需要输入密码。

第二行的“-”表示目前为开机状态，如果为“H”，则为锁机状态。

2） 不需要改变以上设置可按 F1 键返回F1-1设置界面或 F3 键直接返回空闲待机界面；如需要改变开锁机状态，则输入开锁机密码（初始密码为0049，可修改）：

锁开

锁开关密码:

***

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

锁关

成功

F1 返回

8888表示修改开锁机状态成功。

4） 按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.4.8打印机及显示语言设置(F1-1设置界面 + 打印 键)

1） 在3.4.0的F1-1设置界面按 打印 键，显示：

打印机设置:

现:中文No.1 停用

新:

0中Eng 12号.启停

第一行的“Print”表示目前为打印机设置状态。

第二行的“H1-”代表的意义如下：

第一个字符“H”：“H”表示打印中文和小屏显示中文；“-”表示打印英文和小屏

显示英文。用数字键0切换。

第二个字符“1”：“1”使用打印口1；“2”使用打印口2。用数字键1或2切换。

第三个字符“-”：“-”不需要打印；“H”需要打印。用点键“· ”切换。

2） 不需要改变以上设置可按 F1 键返回F1-1设置界面或 F3 键直接返回空闲待机界面；如需要改变，则使用数字键0、1、2和 · 键进行切换：

打印机设置:

现:中文No.1 停用

新: Eng No.2  En

0中Eng 12号.启停

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

打印机设置

成功

F1 返回

Printer Set

Succeed

F1 RETURN

8888表示修改成功。

4） 按 F1 键返回F1-1设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

## 3.5二级设置操作

### 3.5.0 进入二级设置操作界面（简F1-2设置界面）（ F1  + 一级密码 +  0   + 二级密码）

1）`空闲待机界面下按  F1 键，显示屏显示

设置 F1-1

请输入一级密码:

“----”表示需要输入密码。

2） 输入一级密码（6267）：

设置 F1-1

请输入一级密码:

***

每输入一个密码，相应的“-”会变为“H”，以“H”的个数表示输入的密码个数。

3） 输入完毕，如果正确，会显示：

设置 F1-1

1Pos 5时间 8油品

9枪号 关阀  累计

单价 停机 设打印

“888888”表示密码输入成功。

“F1-1”表示为F1键的一级设置界面，简称F1-1设置界面。

4） 按数字键 0 ，显示屏显示

设置 F1-2

请输入二级密码:

第一行的“----”表示需要输入二级密码。

5） 输入二级密码（0047）：

设置 F1-2

请输入二级密码:

***

每输入一个密码，相应的“-”会变为“H”，以“H”的个数表示输入的密码个数。

6） 输入完毕，如果正确，会显示：

.小数点设置

2系数A

3系数B

9密码  清除

第一行的“888888”表示密码输入成功。

“F1-2”表示为F1键的二级设置界面，以下简称F1-2设置界面。

注：当机型为带键盘锁机型时，本步骤改为先将锁转到“设置(  F1 处)”位置，再

按F1键，无需输入密码，再按“0”键，无需输入密码，直接转到F1-2的设置界面。

### 3.5.1 设精度系数( F1-2设置界面 +  2  键)

1） 在3.5.0的F1-2设置界面 按 2  键，显示：s

F1-2-2

系数 A:

现:       1000

新:

表示当前精度系数是1.000，相当于一个脉冲为0.01升。

2） 不需要修改时可按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的精度系数（输入错误可按 清除 键重新输入）：

F1-2-2

系数 A:

现:       1000

新:       1003

3） 按 确认 键进行输入值的确认.

4） 按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.5.2 设小流量精度系数( F1-2设置界面 + 3  键)

1） 在3.5.0的F1-2设置界面按 3  键，显示：

F1-2-3

系数 B:

现:       1000

新:

表示当前小流量精度系数是1.000，相当于一个脉冲为0.01升。

2） 不需要修改时可按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的小流量精度系数（输入错误可按 清除  键重新输入）：

F1-2-3

系数 B:

现:       1000

新:       1008

3） 按 确认 键进行输入值的确认。

4） 按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.5.4 设开锁机密码(F1-2设置界面 + 9 键)

1) 在3.5.0的F1-2 设置界面按 9  键，显示：

F1-2-9

锁开关密码:

现:       0049

新:

表示目前开锁机密码为0049。

2) 不需要修改时可按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面；如需要改变，则按数字键输入新的开锁机密码（输入错误可按 清除 键重新输入），例如：

F1-2-9

锁开关密码:

现:       0049

新:       1234

- 按 确认 键进行输入值的确认,.

4) 按 F1 键返回F1-2设置界面或按 F3 返回空闲待机界面。

### 3.5.5 小数点位数设置(F1-2设置界面 +  ·  键)

1) 在3.5.0的F1-2 设置界面按 · 键，显示：

P-2   V-2  ppu-2

重置小数点需要清除所有数据

F1-返回 1-4选择

表示目前的小数点位数配置为222，按顺序分别对应第一行（金额屏）、第二行（体积屏）和第三行（单价屏）的小数点后的数字位数。

注：“1”、“2”、“3”代表小数点后有1位、2位、3位数字；“4”表示无小数点。

警 告：重置小数点将会清除所有的累计数据以及其它参数数据，请慎重 !

2) 不需要改变以上设置可按 F1键返回F1-2设置界面或 F3键直接返回空闲待机界面；如需要改变，则使用数字键 1 、 2 、 3  和  4 键进行更改，例如想改为金额1位小数、体积3位小数、单价0位小数，则分别输入1、3、4，显示：

P-2   V-2  ppu-2

新小数点位数:

P-1   V-3  ppu-4

F1返回 或 确认键

3） 按 确认 键进行输入值的确认,，显示：

清除所有数据

请稍等......

以上界面持续显示约1分钟，会持续闪烁显示以下内容：

清除成功

请关电重启

8888表示修改成功，闪烁则表示需要重新启动加油机。

- 关电，重新启动加油机，即可完成小数点的修改。

备注：允许的小数点组合列表

| 配置 | 金额 | 油量 | 单价 | 配置 | 金额 | 油量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2-4 | 4 | 2 | 4 | 4-3-4 | 4 3 4 | 3 | 4 |
| 4-2-1 | 4 | 2 | 1 | 4-3-1 | 4 | 3 | 1 |
| 3-2-3 | 3 | 2 | 3 | 3-3-3 | 3 | 3 | 3 |
| 3-2-2 | 3 | 2 | 2 | 3-3-2 | 3 | 3 | 2 |
| 2-2-3 | 2 | 2 | 3 | 2-3-3 | 2 | 3 | 3 |
| 2-2-2 | 2 | 2 | 2 | 2-3-2 | 2 | 3 | 2 |
| 2-2-1 | 2 | 2 | 1 | 2-3-1 | 2 | 3 | 1 |
| 1-2-4 | 1 | 2 | 4 | 1-3-4 | 1 | 3 | 4 |
| 1-2-2 | 1 | 2 | 2 | 1-3-2 | 1 | 3 | 2 |
| 1-2-1 | 1 | 2 | 1 | 1-3-1 | 1 | 3 | 1 |

### 3.5.6 系统重新初始化( F1-2 设置界面 + 清除 键)

1） 在3.5.0的F1-2 设置界面按 清除 键，显示：

清除所有数据

确认键继续

F1  返回

表示准备清除系统参数，重新初始化。此界面下按 确认 键继续清除，按  F1  键不清除返回F1-2设置界面；按  F3 键不清除返回空闲待机界面。

警告：清除系统参数进行系统重新初始化，各种参数回复初始化状态，各种总累计等参数将清零，请慎重使用  !

2） 不需要清除参数进行系统重新初始化可按 F1 键返回F1-2设置界面或 F3 键直接返回空闲待机界面；如确实必须清除进行系统重新初始化，则按 确认 键继续进行清除,，显示：

清除所有数据

请稍等………

以上界面持续显示大约1分钟，会持续闪烁显示以下内容：

清除成功

请关电重启

8888表示修改成功，闪烁则表示需要重新启动加油机。

3） 关电，重新启动加油机，即可完成数据清除，进行系统重新初始化。

# 错误码定义

| 序号 | 错误代码 | 错误定义 |
| --- | --- | --- |
|  | E-10 | 密码错误 |
|  | E-11 | 写铁电错误 |
|  | E-12 | 时间格式非法 |
|  | E-13 | 写时间错误 |
|  | E-14 | 油品代码非法 |
|  | E-15 | 枪号错误 |
|  | E-16 | 设置小数点 |
|  | E-17 | 查询多笔数据出错 |
|  | E-18 | 传感器失效 |
|  | E-19 | 错误的精度系数 |
| 11. | E-L1 | 锁处于加油位置试图设置 |
| 12. | E-L2 | 锁处于置位置试图加油 |

# 接线方法

V+：12伏或24伏正极（红线）。

V- ：12伏或24伏负极（黑线）。

电磁阀：DF为电磁阀大阀。

XF为电磁阀小阀。

COM为公共端（地）。

根据供电电压使用相应工作电压的电磁阀。